BAÙO CAÙO  KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH

Coâng trình: Trường mẫu giáo Sao Mai

Ñòa ñieåm: xaõ Vónh Taân, huyeän Tuy Phong, tænh Bình Thuaän.

1.Căn cứ các pháp lý:

Caên cöù Luaät xaây döïng soá 50/2014/ QH13 ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2014 cuaû Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam.

Caên cöù Luaät Ñaáu thaàu soá 43/2013/QH13 ngaøy 26/11/2013;

Caên cöù Nghò ñònh soá 63/2014/NÑ-CP ngaøy 26/6/2014 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñeàu cuûa Luaät Ñaáu thaàu veà löïa choïn nhaø thaàu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;.

Caên cöù Nghò ñònh soá 59/2015/NÑ-CP ngaøy 18/06/2015 cuaû Chính Phuû veà quaûn lí döï aùn ñaàu tö xaây döïng.

Caên cöù nghò ñònh soá 32/2015/NÑ-CP ngaøy 25/3/2015 cuûa Chính phuû veà vieäc quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình.

Căn cứ vào Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Caên cöù vaøo hôïp ñoàng thieát keá giöõa Ban quaûn lyù döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng huyeän Tuy Phong vaø Coâng Ty TNHH thieát keá xaây döïng DDA, veà vieäc khaûo saùt ñòa chaát coâng trình : Tröôøng maãu giaùo Sao Mai, xaõ Vónh Taân, huyeän Tuy Phong, tænh Bình Thuaän.

2. Các quy trình, quy phạm áp dụng

Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản			TCXD 4419:2012

Khoan thăm địa chất công trình				TCVN 9437:2012

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường		TCVN 9351:2012

Hướng dẫn thu thập vận chuyển và lưu trữ mẫu đất	TCVN 5960:1995

Lấy mẫu ,bảo quản ,vận chuyển mẫu			 TCVN 2683:2012

Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng riêng	TCVN 4195:2012

Phương pháp xác định độ ẩm và hút ẩm			TCVN 4196:2012

Phương pháp xác định chảy, dẻo				TCVN 4197:2012

Phương pháp xác định cỡ hạt				TCVN 4198:2012

Phương pháp Sức chống cắt trên máy cát phẳng		TCVN 4199:2012

Phương pháp tính nén lún					TCVN 4200:2012

Phương pháp dung trọng					TCVN 4202:2012

Phân loại đất					             	TCVN 5747-1993

Đất xây dựng–Phương pháp chỉnh lý thống kê thí nghiệm:   TCVN 9153:2012

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

3.1 Đặc điểm chung về địa hình

Khu vực khảo sát có bề mặt địa hình bằng phẳng nên  thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị khoan.

3.2 Đặc điểm địa chất thủy văn

Tại thời điểm khảo sát  mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 5.0m;

4.Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện

Coâng Ty TNHH thieát keá xaây döïng DDA tiến hành công tác khảo sát hiện trường ngày   /   /       đến ngày    /    /        dưới sự giám sát của Chủ đầu tư và hoàn thành hồ sơ Báo cáo Khảo sát Địa chất công trình ngày    /    /       với nội dung sau:

4.1 Công tác khoan và lấy mẫu

Thiết bị: Máy khoan XY-1, chiều sâu khoan tối đa 120m.

Phương pháp tiến hành: Khoan bằng ống khoan bơm rửa tuần hoàn bằng dung dịch bentonite, đường kính hố khoan tối thiểu 91mm.

Lấy mẫu: Khi khoan đến độ sâu cần lấy mẫu thì dừng khoan cho thổi rửa sạch đáy lỗ khoan, sau đó thả bộ dụng cụ lấy mẫu xuống đáy lỗ khoan và tiến hành lấy mẫu.

+ Đối với đất dính: Lấy mẫu nguyên dạng bằng ống mẫu thành mõng hoặc pitông.

+ Đối với đất rời: Lấy mẫu không nguyên dạng bằng ống mẫu khoan hoặc ống SPT.

Khoản cách lấy mẫu: Lấy mẫu dọc theo chiều sâu hố khoan, khoản 2m lấy 1 mẫu, đối với những lớp đất tự nhiên có bề dày nhỏ thì lấy ít nhất 1 mẫu.

Bảo quản mẫu: Mẫu đất được lấy lên, mô tả, cho vào ống bảo quản, dán nhãn, bọc kín bằng băng keo nhựa plastic hoặc sáp paraffin và cho vào thùng mẫu bảo quản.

4.2 Thí nghiệm hiện trường

4.2.1. Công tác thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Mục đích: Xác định ranh giới địa tầng, trạng thái của đất loại sét, độ chặt của đất loại cát.

Thiết bị: 1 búa 63,5kg, cần dẫn và mũi xuyên tiêu chuẩn.

Cách tiến hành thí nghiệm: Khi đến độ sâu cần thí nghiệm, thổi rửa sạch đáy hố khoan, lắp đăt dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm: đóng búa với chiều cao rơi tự do 76cm cho mũi xuyên ngập vào trong đất nền 45cm, đếm số búa của từng vạch 15cm và ghi lại, tổng số búa của 30cm đoạn sau là giá trị xuyên tiêu chuẩn (N30).

Mật độ thí nghiệm: khoảng 2.0m tiến hành 1 lần, tiến hành đến hết chiều sâu hố khoan, khối lượng thể hiện ở Bảng 1.

Khối lượng khoan khảo sát công trình gồm 3 hố khoan, chiều sâu mỗi hố khoan 12 m. Khối lượng công tác khảo sát được trình bày cụ thể trong bảng sau:

| S T T | Ký hiệu hố khoan | Độ sâu hố khoan (m) | Lấy mẫu thí nghiệm (mẫu) | Thí nghiệm SPT (lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HK1 | 12 | 5 | 5 |
| 2 | HK2 | 12 | 5 | 5 |
| 3 | HK3 | 12 | 5 | 5 |
| Tổng: |  | 36 | 15 | 15 |

4.3 Thí nghiệm trong phòng

Thí nghiệm trong phòng được tiến hành từ ngày    /     /2019    đến ngày   /    /2019  tại Phòng thí nghiệm LAS-XD 959.

- Thí nghiệm mẫu đất ( 9 chỉ tiêu)

Các thí nghiệm được tiến hành như sau:

| A. Các chỉ tiêu vật lý | 1. Thành phần hạt 2. Giới hạn chảy 3. Giới hạn dẻo 4. Độ ẩm tự nhiên 5. Khối lượng riêng 6. Khối lượng thể tích tự nhiên |
| --- | --- |
| B. Các thí nghiệm cơ học | 1. Thí nghiệm cắt phẳng 2. Thí nghiệm nén nhanh 3. Góc nghỉ của cát khi khô 4. Góc nghỉ của cát khi bão hòa |

5.Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích

+ Báo cáo được lập trên cơ sở tài liệu khoan khảo sát, kết quả thí nghiệm hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng của các hố khoan.

+ Nội dung báo cáo được trình bày trong một quyển:

- Thuyết minh chung

- Sơ đồ bố trí hố khoan

- Hình trụ

- Mặt cắt địa chất công trình

- Bảng thống kê chỉ tiêu cơ lý các lớp đất

- Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý các mẫu đất

+ Căn cứ vào tài liệu khoan khảo sát tại hiện trường và kết quả thí nghiệm trong phòng cho thấy đặc điểm phân bố và tính chất cơ lý của các lớp đất được trình bày trong hình trụ và bảng thống kê chỉ tiêu cơ lý các lớp đất.

5.1 Cụ thể, các lớp đất phân bố như sau:

* Lớp 1: Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu xốp. Lớp này phân bố ngay trên bề mặt hố khoan với bề dày ở lớp từ 2.6-3.2m; Thí nghiệm SPT hiện trường cho giá trị N30 là 6-8 búa. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 17.60 | 2.8 | 7 | Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu xốp |
| 2 | HK2 | 17.85 | 2.6 | 8 | Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu xốp |
| 3 | HK3 | 17.40 | 3.2 | 6 | Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu xốp |

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 1 được trình bày trong sau:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Giá trị trung bình | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | 21.97 | % |
| 2 | Dung trọng ướt | ρ0 | 1.740 | g/ cm3 |
| 3 | Dung trọng khô | ρk | 1.430 | g/ cm3 |
| 4 | Dung trọng đẩy nổi | ρñn | 0.890 | g/ cm3 |
| 5 | Khối lượng riêng | Δ | 2.680 | g/ cm3 |
| 6 | Độ bảo hòa | G | 67.03 | % |
| 7 | Độ rổng | n | 46.77 | % |
| 8 | Hệ số rổng | o | 0.879 |  |
| 9 | Hệ số rổng lớn nhất | emax | 0.936 |  |
| 10 | Hệ số rổng nhỏ nhất | emin | 0.795 |  |
| 11 | Góc nghỉ khô | αk | 27o37’ | Độ |
| 12 | Góc nghỉ ướt | αw | 23o37’ | Độ |

* Lớp 2: Cát hạt  trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa. Lớp này phân bố ngay dưới lớp 1 của hố khoan với bề dày lớp từ 3.4- 4.4m . Thí nghiệm hiện trường cho giá trị N30 là 16-23 búa. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 13.60 | 4.0 | 17-23 | Cát hạt trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa |
| 2 | HK2 | 13.45 | 4.4 | 16-20 | Cát hạt trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa |
| 3 | HK3 | 14.0 | 3.4 | 18 | Cát hạt trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa |

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 2 được trình bày trong sau:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Giá trị trung bình | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | 18.12 | % |
| 2 | Dung trọng ướt | ρ0 | 1.950 | g/ cm3 |
| 3 | Dung trọng khô | ρk | 1.650 | g/ cm3 |
| 4 | Dung trọng đẩy nổi | ρñn | 1.030 | g/ cm3 |
| 5 | Khối lượng riêng | Δ | 2.690 | g/ cm3 |
| 6 | Độ bảo hòa | G | 77.15 | % |
| 7 | Độ rổng | n | 38.67 | % |
| 8 | Hệ số rổng | o | 0.631 |  |
| 9 | Hệ số rổng lớn nhất | emax | 0.656 |  |
| 10 | Hệ số rổng nhỏ nhất | emin | 0.567 |  |
| 11 | Góc nghỉ khô | αk | 32o41’ | Độ |
| 12 | Góc nghỉ ướt | αw | 28o19’ | Độ |

* Lớp 3: Cát hạt thô lẫn sỏi sạn thạch anh, màu xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt. Lớp này phân bố ngay dưới lớp 2 của hố khoan với bề dày lớp từ 3.9- 4.4m . Thí nghiệm hiện trường cho giá trị N30 là 30-38 búa. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 9.60 | 4.0 | 30-38 | Cát hạt thô lẫn sỏi sạn thạch anh, màu xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt |
| 2 | HK2 | 9.55 | 3.9 | 32-36 | Cát hạt thô lẫn sỏi sạn thạch anh, màu xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt |
| 3 | HK3 | 9.60 | 4.4 | 33-38 | Cát hạt thô lẫn sỏi sạn thạch anh, màu xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt |

Các chỉ tiêu cơ lý của lớp 3 được trình bày trong sau:

| STT | Các chỉ tiêu cơ lý | Ký hiệu | Giá trị trung bình | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ ẩm tự nhiên | W | 16.82 | % |
| 2 | Dung trọng ướt | ρ0 | 2.030 | g/ cm3 |
| 3 | Dung trọng khô | ρk | 1.740 | g/ cm3 |
| 4 | Dung trọng đẩy nổi | ρñn | 1.090 | g/ cm3 |
| 5 | Khối lượng riêng | Δ | 2.680 | g/ cm3 |
| 6 | Độ bảo hòa | G | 83.05 | % |
| 7 | Độ rổng | n | 35.24 | % |
| 8 | Hệ số rổng | o | 0.544 |  |
| 9 | Hệ số rổng lớn nhất | emax | 0.566 |  |
| 10 | Hệ số rổng nhỏ nhất | emin | 0.513 |  |
| 11 | Góc nghỉ khô | αk | 35o58’ | Độ |
| 12 | Góc nghỉ ướt | αw | 30o58’ | Độ |

* Lớp 4: Đá phong hóa thành dăm sạn, dăn cục. Lớp này phân bố ngay dưới lớp 3 của hố khoan với bề dày lớp đến hết phạm vi khảo sát. Trong quá trình khoan không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm.. Phạm vi phân bố được thể hiện trong bảng sau:

| TT | Lỗ khoan | Cao độ đáy lớp (m) | Bề dày lớp (m) | SPT | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N30 (búa) |  |
| 1 | HK1 | 8.40 | 1.2 |  | Đá phong hóa thành dăm sạn, dăn cục |
| 2 | HK2 | 8.45 | 1.1 |  | Đá phong hóa thành dăm sạn, dăn cục |
| 3 | HK3 | 8.60 | 1.0 |  | Đá phong hóa thành dăm sạn, dăn cục |

6. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất

Nhìn chung với chiều sâu khảo sát như trên, diện tích khảo sát có điều kiện địa chất tương đối đơn giản, các lớp đất có bề mặt lớp tương đối thoải, chiều dày lớp ít biến đổi.

Từ kết quả khảo sát hiện hiện trường và các chỉ tiêu cơ lý & biến dạng từ thí nghiệm trong phòng chúng tôi có một số kiến nghị như sau:

- Lớp đất số 1: Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu xốp, là lớp đất có sức chịu tải yếu.

- Lớp đất số 2: Cát hạt  trung màu xám trắng, kết cấu chặt vừa, là lớp đất có sức chịu tải trung bình đến tốt

- Lớp đất số 3:  Cát hạt thô lẫn sỏi sạn thạch anh, màu xám trắng, xám vàng, kết cấu chặt, là lớp đất có sức chịu tải  tốt

- Lớp đất số 4:  Đá phong hóa thành dăm sạn, dăn cục, là lớp đất có sức chịu tải  tốt

7. Kết luận và kiến nghị

Töø nhöõng keát quaû ñaõ neâu trong baùo caùo coù theå keát luaän nhö sau: Ñòa taàng khu vöïc döï kieán xaây döïng coâng trình nhìn chung các lớp đất có sức chịu tải như trên. Tuy nhieân, khi thieát keá caàn döïa vaøo chæ tieâu cô lyù cuûa caùc lôùp ñaát vaø tuøy thuoäc vaøo quy moâ, taûi troïng coâng trình ñeå choïn giaûi phaùp moùng cho phuø hôïp.

Phan Thieát , ngaøy      thaùng       naêm 2019

Chuû trì khảo sát

KS. Traàn Leâ Theá Dieån